Certamen Parcial 				Tiempo 120 min.

1.- Explique los siguientes términos y dé un ejemplo para cada uno: Unicast, Broadcast, Mutlicast.

Unicast: es un tipo de comunicación en que el transmisor transfiere cada paquetes de a un único receptor. Ejemplo: La comunicación entre una navegador y un servidor Web se efectúa a través de mensajes Unicast.

Broadcast: Tipo de comunicación en que el transmisor transfiere cada paquete a un número indeterminado de receptores debido a un medio de acceso múltiple o debido a conmutadores que generan múltiples copias del paquete. Ejemplo: los mensajes enviados por el protocolo ARP (Address Resolution Protocol) para encontrar la dirección MAC correspondiente a una dirección IP.

Multicast: Tipo de comunicación en que el transmisor transfiere cada paquete a un número de receptores que han declarado interés en ese tipo de tráfico. Ejemplo: Los paquetes de audio o video enviados en una conferencia entre varios participantes en Internet.

2.- Se desea transmitir el mensaje: 1011111110101 usando el CRC x3+1.

- Determine la secuencia a transmitir.

- Si el enlace usa bit stuffing (relleno de bits), ¿cuál es la secuencia de bits observada en el medio de transmisión?

- Si el tercer bit de la izquierda se invierte debido al ruido, qué resulta en el cálculo del CRC del receptor?

1011111110101000:1001=1010101011110

1001

001011

1001

1011

1001

1010

1001

01110

1001

1111

1001

1100

1001

1010

1001

0110

a) Secuencia a transmitir:       1011111110101110

b) Secuencia observada en el medio: 10111110110101110

c) Cálculo del CRC en el receptor con tercer bit errado:

Secuencia Recibida: 10011110110101110

La eliminación de los bits de relleno no tiene forma de saber que se insertó un bit.

10011110110101110:1001=10001111001100

1001

1110

1001

1111

1001

1101

1001

1000

1001

001101

1001

1001

1001

00010

Resto 010 => hubo error.

3.- ¿Qué otros usos se le puede dar al algoritmo de ventana deslizante además de ofrecer transferencia confiable de paquetes?

El algoritmo de ventana deslizante se le puede dar tres usos:

- Para asegurar transferencia confiable de información (como se indica en enunciado)

- Para asegurar envío de paquetes en orden.

- Para controlar el flujo de la información "frenando" al transmisor cuando el receptor o el canal no puede aceptar o procesar la tasa de datos siendo transmitidos. Esto se consigue cambiando la ventana del transmisor.

4.-Se desea transmitir 10 tramas usando ventana deslizante con SWS=RWS=3 y usando 3 bits para los números de secuencia. Indique el orden temporal (línea de tiempo con eventos en el transmisor y receptor) en que se envían y revenían las tramas con sus correspondientes números de secuencia y el orden en que son recibidos en el siguiente escenario: Se pierde un acuse de recibo de la segunda trama y se pierde una transmisión de la sexta trama. Asuma un "timeout" de 2*RTT.

----------------------------------------- Tiempo

|---------- 2*RTT  ------|

Trama   : 1 2 3      4   5 6          7   8                       9 10

# Sec Tx: 0 1 2      3   4 5          6   7            5          0 1

# Acuse :           0 - 2            3   4                       7             0 1

# Sec Rx:      0 1 2            3   4 -        6  7           5          0 1

5.- Considere la siguiente la siguiente red con máquinas X,Y,Z,W y bridges (puentes) B1,B2, y B3 cuyas tablas de reenvío están inicialmente vacías. Considere en secuencia:

- Si X envía un paquete a Z, ven el paquete las redes de Y y W?

- Si ahora Z envía un paquete a X, ven el paquete las redes de Y y W?

- Si ahora Y envía un broadcast, las redes de qué máquinas ven el paquete?

- Si Z envía un paquete a W, las redes de qué máquinas ven el paquete?

- Si, porque al partir B2 y B3 no pueden saber donde está Z, luego deben enviar copias.

- No, Con el paquete previo B2 y B3 se enteraron de la ubicación de X, luego no envían copias hacia Y y W.

- Al enviar un broadcast todas las redes deben ver el paquete.

- Los bridges aún no aprenden la ubicación de W, luego deben enviar copias hacia todas las redes.

6.- Dada siguiente la red LAN extendida, indicar qué puertas no son seleccionadas luego de concluido el algoritmo de árbol de expansión (Spanning tree). Incluya desarrollo.

Red A: Se selecciona B5 por estar más cerca de la raíz

Red B: Se selecciona B1 por ser la raíz

Red C: Se selecciona B2 por estar a igual distancia que B3, pero tener menor identificador.

Red D: Selecciona B5 por tener menor identificador aun cuando esta a igual distancia que B7.

Red E: Se selecciona B7 por tener menor distancia a la raíz.

Red F Se selecciona B1 por ser la raíz.

Red G y red H: Se selecciona B7 por estar más cerca de la raíz

Red I: Gana B4 por tener menor identificador.

Red J: B4 por ser la única opción.

7.- Considere el encabezado del protocolo IP. ¿Por qué el campo offset especifica los inicios de fragmento en unidades de 8 bytes?

Como el encabezado IP reserva tres bits para marcar condiciones de control usadas durante la fragmentación, sólo quedan 13 bits disponibles para el offset; sin embargo, hay que contemplar la fragmentación y re-ensamble de largos de 216 bytes. Luego midiendo los inicios de fragmento en unidades de 8 bytes podemos cubrir todo el rango de los posibles datagramas IP.

8.-Obenga la tabla de ruteo (Destino, costo, Próximo Hop) del nodo C.

Destino	Costo		Próximo Hop

A		7		E

B		3		E

C		0		-

D		5		E

E		1		E

9.- Una organización tiene asignada la red clase C 200.1.1 y quiere formar subredes para cuatro departamentos con máquinas como sigue:

A: 72 máquinas

B: 35 máquinas

C: 20 máquinas

D: 18 máquinas.

Dar un posible arreglos de máscaras de subred para hacer esto posible. Indique la dirección de subred en cada caso.

Dirección de Subred			Máscara de Subred		# de dir.

Red A:  	200.1.1.0				255.255.255.128		128

Red B:		200.1.1.128				255.255.255.192		64

Red C:		200.1.1.192				255.255.255.224		32

Red D:		200.1.1.224				255.255.255.224		32