ICD-327 Redes de Computadores								30 de junio de 2000

Certamen Final

- Todas las preguntas tienen igual ponderación.

- Conteste preguntas 1-6 en una hoja y las preguntas 7-12 en otra. Sea breve.

- Sea claro en sus respuestas (tanto en redacción como en caligrafía). No puedo dar crédito a lo que no puedo leer.

1.a) Nombre el principal servicio ofrecido por el protocolo IP (Capa Internet). b) Nombre 4 servicios no ofrecidos por IP y si ofrecidos por TCP.

a) Transferencia de datagramas de extremo a extremo. En otras palabras, transferencia de datagramas entre máquinas terminales.

b)

- Entrega confiable de datos

- Eliminación de duplicados

- Protección a los datos vía suma de chequeo o similar.

- Entrega de datos en el orden en que son enviados.

2. Explique por qué en routers no es posible implementar reemsamble de fragmentos IP.

Porque no hay garantía de que todos los fragmentos pasarán por los mismos routers.

3. Dé una justificación para la eliminación del campo CheckSum (cifra de comprobación de encabezado) presente en IPv4 pero no presente en IPv6.

- Permite reducir tiempo de conmutación al no tener que calcular un checkSum.

- No es necesario ya que los protocolos de enlaces de datos contemplan sumas de chequeo para detectar errores en los datos.

4. Nombre las dos situaciones en que el protocolo ICMP envía el mensaje de error "Time Exceeded" (Tiempo Excedido).

Cuando el time-to-live llega a cero

Cuando hay el tiempo de espera por fragmentos expira.

5. Dé dos valores de los cuales depende la cantidad de datos que son enviados por el protocolo TCP en un segmento.

El valor MTU (Maximum Transmission Unit) entre la fuente y el destino, y

El valor de la ventana anunciada por el receptor.

6. ¿Es posible ejecutar un programa servidor - que use protocolo UDP- y otro programa servidor - que use protocolo TCP- y asociarlos al mismo puerto? Justifique.

Sí. Porque cada protocolo administra 216 puertos para que sean usados por los programas de aplicación.

7. Liste 4 diferencias entre los servicios ofrecidos por TCP y UDP.

TCP es orientado a la conexión, UDP no es orientado a la conexión.

TCP es orientado a la transmisión de un flujo continuo de datos, UDP es orientados a la transmisión de bloques de datos.

TCP entrega información confiable. UDP es no confiable.

En TCP los datos llegan en orden, en UDP los bloques pueden llegar fuera de orden.

En TCP no hay datos duplicados, en UDP los bloques pueden llegar duplicados.

8. En TCP la aceptación de cada nueva conexión retorna un nuevo socket. ¿Cómo TCP distingue los datos enviados a dos conexiones a un mismo servidor si todos los datos van dirigidos al mismo par (puerto, IP)?

TCP maneja un vector (puerto local, IP local, puerto remoto, IP remoto) por cada conexión. De este modo usa el par (puerto remoto, IP remoto) para identificar cada conexión y hacer llegar los datos al socket correspondiente.

9. ¿Cuál es la principal ventaja de usar nombres de dominio de acuerdo a la estructura de una organización y no de acuerdo a su estructura geográfica?

La principal ventaja es el aprovechamiento de la localidad temporal. Los sistemas de un departamento o división hacen accesos a los mismos servicios internos y externos.

Son más fáciles de administrar. Las decisiones de cambio de nombres son tomadas al interior de cada departamento o división sin tener que acordarlos con otros departamentos.

10. Mencione el principal problema que motivó el desarrollo del protocolo POP (Port Office Protocol).

La necesidad de leer el correo desde computadores que no tienen acceso directo a la casilla de correo.

11. Un ejecutivo de empresa les comenta: "Luego de una transferencia vía FTP el archivo en la máquina destino resultó tener mayor tamaño en bytes que el original." Explique cómo se puede producir esta situación. (Mencione: tipo de archivo, tipo de transferencia y característica de los sistemas operativos origen y destino).

Una posibilidad es que el archivo transferido sea un texto con varias líneas y fue transferido en modo ascii desde un sistema operativo que usa un "linefeed" como delimitador de línea a uno que usa un "linefeed" seguido de un "carriage return" como delimitador de línea. Así cada carácter <LF> fue transformado por FTP en un <LF><CR>.

12. Muestre el archivo en formato HTML que genere una página WEB con las siguientes características:

Título: Mi página

Contenido:

La nota final incluye:

- 1er certamen

- Certamen Final

- Tareas

- Trabajo individual

Se requiere un

promedio superior a 55%.

En otras palabras: Una línea de texto. Una lista no ordenada de 4 ítems. Dos líneas de texto.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Mi página </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

La nota final incluye:

<UL>

<LI> 1er certamen

<LI> Certamen Final

<LI> Tareas

<LI> Trabajo individual

</UL>

Se requiere un <br>

Promedio superior a 55%.

</BODY>

</HTML>