Introducción

Las empresas de telecomunicaciones están migrando a una nueva arquitectura de redes basada en capas horizontales. El control de llamadas y la conectividad, que en las redes de telecomunicaciones tradicionalmente han estado unidos, se están separando en distintas capas. La capa de conectividad se basa principalmente en la transmisión por el modo asíncrono (ATM) y el protocolo de Internet (IP). Las redes de acceso y el núcleo de la red son partes de la capa de conectividad, que ofrece interfaces a redes heredadas, tales como la red telefónica publica (PSTN).

Se han introducido Media Gateway (MG) para que actúen como puente entre distintas tecnologías de transmisión y para añadir servicios a conexiones de usuarios finales. Una migración suave, paso a paso, hacia la nueva arquitectura de red se logra separando, en una Media Gateway y servidores de control

A medida que la tecnología del transporte avanza, también cambia el paradigma de red. Las redes verticales –con una red separada dedicada a cada aplicación individual- serán reemplazadas por una arquitectura de red en capas horizontales. Los media gateways desempeñarán un papel fundamental en la evolución hacia la nueva arquitectura, mediando en el cruce entre las tecnologías existentes y de nueva transmisión, y los tipos de red.

La arquitectura en capas horizontales divide la red en:

- Una capa de aplicación;

- Una capa de control de red; y

- una capa de conectividad común.

.	El interfaz de Control de Media Gateway (Recomendación H.248) facilita una separación de las capas de control de red y conectividad

Esta Recomendación es una norma de "convergencia" que define el control de dispositivos de cabecera que pueden intercambiar tráfico de voz, video, facsímil y datos entre redes IP y RTPC.

Si bien es neutra con respecto a los protocolos de señalización de llamada utilizados para controlar el establecimiento de las llamadas, la Recomendación H.248 forma parte de los esfuerzos de la UIT para completar la conocida familia de normas H.323 con funcionalidades adicionales que respondan a las necesidades del mercado, es decir, entre otras, fax en tiempo real, movilidad, seguridad o comunicaciones de texto, así como métodos para mejorar las operaciones ya contempladas en la Recomendación H.323.

"La utilización de redes de paquetes para transmitir voz y tráfico multimedios brindará muchas nuevas oportunidades a medida que los usuarios piden cada vez más servicios basados en la integración de servicios de voz, video, fax, datos y Web",

### Trabajo de Seminario I

El nuevo estándar MEGACO/h.248

Introducción a los Gateway:

Los Gateway o en español Pasarelas son un conjunto de hardware y software que conecta redes que utilizan protocolos de comunicación diferentes, o que transmite datos por una red entre dos aplicaciones no compatibles. El gateway cambia el formato de los datos de manera que los pueda entender la aplicación que los recibe.

El término se suele usar para describir cualquier computadora que transmite datos de una red a otra, pero esta acepción, técnicamente, no es correcta.

Los gateway son dispositivos sofisticados, normalmente lentos, que operan en los 7 niveles del modelo OSI.

Los gateway juegan un importante papel en proporcionar conectividad a distintos entornos y protocolos de funcionamiento. Desempeñan un papel fundamental en la evolución hacia las nuevas arquitecturas, mediando en el cruce entre las tecnologías existentes y de nuevas transmisiones, y los tipos de redes.

# La arquitectura de la red de colocación de capas horizontales

La arquitectura de las redes de telecomunicaciones, por lo estable que haya sido a lo largo de las décadas anteriores, ha llegado a ser sujeta a presión en los últimos años. No sólo se ponen nuevas demandas en la red, sino también un entorno cambiante y una mayor demanda por parte de los usuarios están obligando a los arquitectos de redes de telecomunicaciones a cambiar algunos conceptos fundamentales.

Es amplia la gama de servicios de información y multimedia que deberán soporta las nuevas generaciones de redes. Si esto se ha de alcanzar de una manera que es económicamente factible, no se puede mantener la estructura vertical de la arquitectura de la red; debe ser sustituida por la colocación de capas horizontales, lo que representa un enfoque más genérico.

La arquitectura colocada por capas horizontales está jugando un papel clave en la migración de arquitecturas anteriores a redes de servicio múltiple de tercera generación.

Un elemento central en la arquitectura colocada por capas horizontales es la capa de control de la red. Los servidores de control realizan aquí el control de llamadas y de sesiones.

En la arquitectura de la red de colocación de capas horizontales (Figura 1) se dispone la funcionalidad y los nodos según sus áreas especificas de uso. Esta separación en capas independientes, que es un principio clave en la interconexión moderna de redes, ha sido integrada en varias iniciativas de normalización tales como Megaco (en la IETF), Tiphon (en ETSI) y el Foro de Conmutación de Servicio Múltiple (MSF) dirigidas por varios operadores y fabricantes grandes. También es una parte integral de 3GPP. El concepto estratificado de la arquitectura de la red introducido con la versión 4 de las especificaciones 3GPP consta de tres capas bien determinadas:

- una capa de aplicaciones;

- una capa de control de la red; y

- una capa de conectividad.

figura 1: Arquitectura de red colocada por capas horizontales

## La capa de aplicaciones

La capa de aplicaciones se encuentra donde residen las aplicaciones del usuario final. En las redes modernas se implementan las aplicaciones en terminales móviles y en servidores de aplicación dedicada en la red. Los servidores de aplicación son completados frecuentemente con servidores de contenido, que son anfitriones de bases de datos o bibliotecas relacionadas con servicios (tales como bibliotecas de vídeo musical o de historia de noticias).

La capa de aplicaciones se interconecta con la capa de control de la red por medio de un conjunto definido de interfaces de programa de aplicación abierta (API). Al usar APIs abiertos, los desarrolladores de aplicaciones pueden hacer uso de las características de capacidades de servicio normalizadas, para diseñar nuevos servicios y aplicaciones.

## La capa de control de la red

La capa de control de la red incorpora toda la funcionalidad que se necesita para dar servicios sin fisuras y de alta calidad por distintos tipos de redes. Las distintas redes pueden considerarse como un conjunto de dominios, cada uno de los cuales contiene servidores de control que son específicos a una red determinada .

La capa de control de la red contiene en términos generales varios tipos distintos de servidores de red. Los servidores tienen la responsabilidad de controlar la gestión de movilidad, el establecimiento y la desconexión de llamadas y sesiones solicitadas por los usuarios finales, los servicios suplementarios en modo circuito, la seguridad, y funciones similares. Estos dominios pueden ser de propiedad de distintos operadores individuales o de propiedad completa de sólo un operador.

## La capa de conectividad

La capa de conectividad es un mecanismo de transporte puro que es capaz de transportar cualquier tipo de información por medio de corrientes de voz, datos y multimedia. Su arquitectura de estructura principal incorpora equipos de núcleo y de borde.

El equipo de núcleo transporta corrientes de tráfico agregado entre los distintos nodos en los bordes de la estructura principal. El equipo de núcleo es por lo general un encaminador de estructura principal o un conmutador de estructura principal que gestiona corrientes de tráfico o según principios de clasificación muy simples, o según rutas que el operador de la red ha determinado previamente por medio de ingeniería de tráfico.

El equipo de borde junta datos y estadística específicos de clientes para aplicaciones de contabilidad y facturación, y da conductos únicos de bit que garantizan una calidad de servicio apropiada. El equipo de borde es normalmente un Media Gateway, que opera bajo pleno control de los nodos en la capa de control de la red. Un Media Gateway permite además que las corrientes de bit puedan ser procesadas, dando así una codificación/descodificación de corrientes de habla, compensación de eco, tender puentes sobre llamadas de abonados múltiples, y convertir protocolos de transporte. Los nodos en la capa de control de la red controlan también estas manipulaciones.

Este esfuerzo de control hasta el nivel de corriente de bit permite que la variedad de servicios y aplicaciones implementadas por los distintos dominios de control de redes sea alcanzada por medio de una capa de conectividad común. Los servicios y la aplicación son al mismo tiempo independientes de la tecnología de transporte que se aplica, que puede ser mezclada o variar por el tiempo a medida que va evolucionado la red.

Las soluciones de capa de conectividad pueden estar basadas o en una transmisión de modo de transferencia asíncrona (ATM) ó transmisión de protocolo Internet (IP) . Sin embargo se espera que el papel de ATM como una tecnología de transporte disminuya a la larga, dejando a la transmisión IP como la tecnología predominante.

## Servidores de control

¿Qué es un servidor de control?

Un servidor de control es un elemento de red que pertenece a la capa de control de la red. La capa de control de la red, es anfitriona de un conjunto de dominios, y un servidor de control puede ocupar sólo uno dominio. Los servidores de control se comunican con otros servidores de control en el mismo dominio por medio de protocolos capa 3, tales como ISUP y parte de aplicación móvil (MAP). También hay algo de comunicación entre dominios, pero esto puede ser considerado como una excepción a la regla.

Un servidor de control gestiona sólo la comunicación de control de por éste no pasan corrientes de plano de usuario. El plano de usuario está localizado en la capa de conectividad y los servidores de control operan en éste por medio del protocolo de control de Gateway (GCP).

Conceptos del Media Gateway

Durante varios años el tráfico de voz ha estado pasando sobre conexiones sin conmutación de circuito. Comenzó con Frame Relay y se ha pasado a enlaces ATM y ahora tambien IP.  Nuevos elementos de red han aparecido para la unión entre las redes de transporte diferente y han ofrecido un rango de funciones empezando con adaptación de transporte simple, luego permitieron interconectarse entre los protocolos de señalización de llamada tradicionales y nuevas, y frecuentemente involucrando la compresión y descompresión de los medios de comunicación que se transmiten. En su mayoría sofisticados, estos nuevos elementos de la red -gateway para voz sobre Frame Relay (VoFR), voz sobre ATM (VoATM), y voz sobre IP (VoIP)- funcionan similarmente a switch (interruptores) en la red telefónica tradicional. Como con los interruptores de teléfonia, en muchas aplicaciones tiene sentido dividir el gateway en un servidor de comandos centrales y en un Media Getway con componentes que se interconectan para procesar un flujos multimedia y llevarlos de una red a otra.

Tradicionalmente, los protocolos entre el mando central y el switch de teléfono han sido propios. De alguna forma las normas como TR-303 y V5 han abierto esta interfase, pero su aplicabilidad ha estado limitada. Sí se  desarrollado a totalidad en la arquitectura de Gateway para VoIP con la elaboración de una norma global para el protocolo entre un dispositivo que recibe y manipula flujos de multimedia (el Media Gateway , MG) y un dispositivo que controla el Media Gateway (el Media Gateway Controller, MGC).

El protocolo Megaco/H.248 es el resultado de cooperación entre varias organizaciones. Los requisitos se capturan en Internet Engineering Task Force (IETF) RFC 2805. Estos requisitos son el resultado de contribuciones del Instituto de Normas de Telecomunicaciones Europeo (ETSI) “TIPHON proyect”, el Multiservices Switching  Forum (MSF), la Unión Internacional de las Telecomunicaciones -el Sector de Regularización de Telecomunicaciones (ITU-T) el Estudio Grupo 16, y Grupo de Trabajando IETF Media Gateway Control (Megaco). El desarrollo del protocolo fue la actividad conjunta de las dos últimas organizaciones, y los aportes de todos los participantes en  la lista e-mail Megaco. Como resultado del gran  interés, el número de miembros de esta lista alrededor del mundo excedió a 1100 personas.

El concepto de descomponer el Gateway tiene amplia aplicabilidad. Los Media Gateway que puede localizarse en cualquier punto en el camino de la llamada telefónica sobre IP o módem de la banda ancha, en el mismo borde interior o al nucleo de la red. No se restringen los Media Gateway a VoIP: el nuevo protocolo Megaco/H.248 fue diseñado para manejar combinaciones arbitrarias de multimedia en topologías de conexión arbitraria entre las combinaciones arbitrarias de transporte. Como un ejemplo, Megaco/H.248 se han definido el control de arreglos de "paquetes" de la telefonía de texto para usuarios con el oído dañado, y si el equipo subyacente tiene las capacidades necesarias, es posible usar el protocolo para invocar una aplicación del voz-a-texto. El concepto de Media Gateway abarca equipos auxiliares con procesos independientes, sistemas de voicemail, e integró unidades de contestación de voz en general. También puede incluir aplicaciones de cambio de codificación de datos.

Síntesis del protocolo Megaco/h.248

Modelo de la conexión: Terminal, Entorno, Streams y Multiplexación.

A continuación se describe el modelo de control sobre el cual el protocolo Megaco esta basado.

Megaco/H.248 esta organizado entorno al concepto de terminal; la definición formal es “una fuente o colector de flujos de multimedia”. Los terminales representan típicamente la apariencia de una conexión de multimedia  sobre el Media Gateway a través de una red específica, donde la conexión es usada en sentido libre, no necesariamente implicando un transporte orientado a la conexión. Algunos terminales pueden representar fuentes locales o colectores de multimedia dentro del mismo Media Gateway. Los terminales pueden ser persistentes (ej. Circuitos aparentes) o efímeros ( ej. Protocolo de transporte en tiempo real, RTP, sesiones creadas o destruidas dentro del curso de una llamada). El protocolo mismo no hace esta distinción; sino que el Media Gateway solo sabe esto y el Media Gateway Controller es quien descubre realmente (o es provisto con) las identidades de terminales persistentes. Como una conveniencia sintáctica, el terminal maestro lo representa el Media Gateway como una entidad en si misma. ( El maestro no puede ser una fuente o un colector de flujo de multimedia, pero tiene propiedades incluyendo su estado de servicio) .

El protocolo indirectamente asocia modelos de ruta de flujo de multimedia entre terminales, con un entrono en común. El entorno es modelado como un bridge mixto, al cual, todas las  terminales en curso están conectadas al entrono común. El entorno es creado cuando se incorpora el primer terminal y deja de existir cuando el último terminal lo abandona. Por conveniencia, el caso especial del entrono nulo es usado como un concepto para mantener persistentes todos los terminales con llamadas actualmente sin uso, de otra manera no tiene función. Un terminal puede pertenecer a un entorno a la vez.

Los Streams son la manera por la cual diferentes flujos de multimedia son separados y enrutados independientemente a través del entorno. Típicamente, los diferentes streams pueden transportar diferentes tipos de multimedia. Se sobreentiende conversión automática (ej. Texto a voz) cuando múltiples tipos de multimedia son incluidos en un mismo stream. (El Media Gateway puede rechazar comandos que implican conversiones que no puede realizar). Streams, como entrono, son creados y destruidos por productos secundarios de operaciones en los terminales. El protocolo permite simplificar la sintaxis donde sólo son requeriodos streams de un sólo tipo, como es el caso de opresiones de puro audio.

Los flujos de multimedia son enrutados a través de entornos, controlando de modo particular cada stream a cada terminal. La figura 2 muestra algunos ejemplos de como flujos de multimedia pueden ser dirigidos por su correspondiente vía. Implementaciones avanzadas también tienen la opción de controlar en detalle la topología del entorno del Bridge Mixto, por ejemplo, para permitir a un operador hablar con otro usuario de una multiconferencia, mientras que continúan escuchando de fondo la conferencia principal.

figura 2: Flujos de multimedia con megaco/h.248

El concepto multiplexación fue inventado para cubrir situaciones como el de H.320 (conversaciones del multimedios), donde los flujos de multimedia deberán ser distribuidos en varios marcos y enviados por múltiples portadoras. La cabalidad de la multiplexación se representa por una conexión efímera soportando tantas conexiones como sea necesario, y contando con una lista de las conexiones físicas (terminales) que están siendo soportadas. Los terminales representan conexiones físicas por si mismas y también están presentes en el contexto, pero no tienen características multimedia; ellos sólo son útiles para rastrear el estado de servicio de cada portador. Las múltiples conexiones tendrán que ser apoyadas por un flujo del control típicamente así como los flujos de los medios de comunicación, con las ordenes de mando enviadas desde el Media Gateway Controller usando Megaco/H.248 eventos.

Estructura del mensaje: Transacciones, Acciones, Comandos, y Descriptores

A continuación se describe la organización de la información que fluye entre el Media Gateway y Media Gateway Controler.

Un mensaje Megaco/H.248  consiste en un encabezado y uno o más transacciones(comandos de eventos). No hay ninguna relación necesaria entre estas transacciones, y el orden en el que ellos son procesados por el receptor no se define. El título del mensaje identifica la versión protocolar y la identidad del creador del mensaje. Donde los volúmenes del mensaje requieren una contestación, debe devolverse a la dirección de origen del mensaje.

figura 3: Estructura de los mensajes Megaco/h.248

Una transacción es la unidad funcional más grande del protocolo. Cada transacción es comenzada por una demanda de la transacción y debe ser cerrada en el futuro por una contestación de la transacción. Para prevenir vencimiento del cronómetro de la transacción a nivel de la aplicación del encuestador, los encuestados pueden devolver indicaciones pendientes a la transacción hasta que esté listo para devolver la contestación. Las transacciones no son consideradas atómicas, pero el protocolo requiere que los volúmenes de demandas de la transacción sean ejecutados en orden de presentación dentro del mensaje. (Esta regla se aplica a nivel de descriptores dentro de un comando.) El primer error encontrado mientras se ejecuta una transacción termina con la ejecución de esa transacción a menos que la orden involucrada haya sido especialmente marcada. Además el reconocimiento de la demanda, las contestaciones de la transacción pueden indicar asignaciones de recursos reales hechas por el encuestado, proporciona información pedida por auditoría, negociación completa de parámetros de sesión de mando, y/o retorno error diagnóstico información.

Cada transacción contiene uno o más acciones. Una acción agrupa información que relaciona a un solo contexto. Esa información incluye propiedades de contexto-niveladas como la topología bridge, seguida por cero o más órdenes (o comandos). Cada órden relaciona a una conexión específica asociada con el contexto, o por el propio comando o antes de  la ejecución del comando. Las órdenes son en alguna magnitud atómica por eso si la ejecución de un orden falla, los "responder" deben, tanto como sea posible, restaura el estado de la conexión como estaba antes de empezar la ejecución del comando

El protocolo proporciona TODOS los comodines y ESCOGE el comodines para usar en cada contexto y identificadores de la conexión y permite repetir una serie de órdenes sobre un entorno o una conexión. Ambos tipos de comodín pueden empotrarse dentro del identificadores de conexión parcial. Esto permite al Media Gateway Controller, en base al conocimiento de la terminación que nombra estructura, manipular grupos específicos de conexión o decirle al Media Gateway que seleccione un recurso local específico de un grupo de recursos elegibles.

Dentro de los órdenes el protocolar ofrece uno más niveles de subdivisión estructural: el descriptor. Cada tipo de descriptor lleva información relacionada a una función específica del protocolo. Los tipos del descriptores más importantes son:

-Multimedios que describen las transformaciones a ser aplicadas a flujos de multimedios a través de la comunicación

-Los eventos, EventBuffer, y ObservedEvents que seleccionan y informan los eventos actualmente de interés al Media Gateway Controller

-Signos que indican qué signos actualmente el Media Gateway Controller desea que el Media Gateway genere sobre el flujo de salida.

El descriptor de los Multimedios de comunicación realmente es un compuesto de otro descriptores:

-TerminationState que lleva información sobre el enlace que es independiente de cualquier flujo de multimedia.

-LocalControl que proporciona información relacionada a los flujos de multimedia pertinente entre el Media Gateway Controller y Media Gateway . Una parte de la información es el modo de flujo, como lo mostrado en Fig. 2, determina la direccion(es) de flujo del stream.

-Local y Remoto, qué lleva información que describe flujos de los medios dentro del flujo que debe coordinarse con la entidad remota

Conclusión

Los Media Gateway desempeñan un papel importante en la evolución hacia la nueva arquitectura de red en capas horizontales. Se colocan en la capa de conectividad, en el cruce entre diferentes redes y se controlan plenamente desde los servidores a través del protocolo H.248. En la capa de conectividad, los operadores pueden seleccionar la tecnología de transmisión que mejor se adapte a sus necesidades, ATM, IP o TDM.

# Bibliografía

- IEEE Communications Magazine, oct2000

  - "Megaco/H.248: A New Standar For Meedia Gateway Control"

- Ericsson Review No. 4, 2000:

  - Servidores de control en el núcleo de la red

    - Andreas Witzel

  - Pasarela de medios para redes móviles

    - Magnus Fyrý, Kai Heikkinen, Lars-Gýran Petersen, y Patrik Wiss

- http://www.ietf.org

  - RFC2805

  - RFC3015

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Electrónica

Laboratorio de Comunicaciones

Trabajo de Seminario I

El nuevo estándar MEGACO/h.248

### Preparado Por:

### Fernando Lathrop   9604016-4

Profesor:

Agustín González

Junio del 2001