“ RECOMENDACIÓN H.323 ”

Rodrigo Iván Varas Urbina

9521027-9

- INDICE

1.	Resumen	3

2.	INTRODUCCIÓN	3

3.	RECOMENDACIÓN H.323	4

3.1	Versiones del estándar H.323	4

3.2	Características y beneficios de H.323	4

3.3	Descripción del sistema	5

3.3.1	Arquitectura H.323	5

3.3.2	Protocolo de Tiempo Real (RTP)	6

3.3.3	Protocolo de Control de Tiempo Real (RTCP)	6

3.3.4	Video H.323	6

3.3.5	Audio H.323	7

3.3.6	Datos H.323	7

3.3.7	Estándares de comunicación	8

3.3.8	Seguridad H.323	8

3.3.9	Tabla resumen	9

3.4	Componentes de H.323	9

3.4.1	Zona de control	9

3.4.2	Terminal	9

3.4.3	Gateways	10

3.4.4	Gatekeeper	10

3.4.5	Controlador Multipunto (MC)	11

3.4.6	Procesador Multipunto (MP)	11

3.4.7	Unidad de Control Multipunto (MCU)	11

4.	conclusión	12

5.	ReferEnciAS	12

# Resumen

El presente trabajo es una descripción general del estándar H.323, que define videoconferencias basadas en LAN / Internet y cuya última versión fue aprobada el 17 de noviembre del 2000.

El desarrollo del informe se divide principalmente en cuatro partes, la primera se hace una reseña histórica de la evolución de este estándar, en la segunda parte se comenta sobre sus principales características y beneficios, luego se hace una descripción del sistema en donde se describe la mayoría de los estándares asociados a H.323, y finalmente se describen los principales componentes que utilizan este estándar.

# INTRODUCCIÓN

La  ITU (International Telecommunication Union) es la agencia especializada de naciones unidas en el campo de las telecomunicaciones. Uno de sus órganos la ITU-T (Telecommunication Standardization Sector) se responsabiliza del estudio técnico, de las operaciones y tarifas, y el encargado de desarrollar recomendaciones con una mirada a la estandarización de la telecomunicación con una base a nivel mundial. Dentro de la ITU-T se encuentran las H-series, que son los estándares de sistemas audiovisuales y multimedia. Aquí encontramos la recomendación H.323 que como se dijo anteriormente es la encargada de definir videoconferencias sobre IP.

# RECOMENDACIÓN H.323

El estándar H.323 proporciona la base para la transmisión de voz, datos y vídeo sobre redes que no ofrecen garantía de calidad del servicio, como son las basadas en IP, incluida Internet, de manera tal que las aplicaciones, productos y servicios conforme a ella puedan ínter operar, permitiendo la comunicación entre los usuarios sin necesidad de que éstos se preocupen por la compatibilidad de sus sistemas.

## Versiones del estándar H.323

La recomendación H.323 propuesta por la ITU (International Telecommunication Union) en un documento aprobado el 28 de mayo de 1996 ha sufrido tres modificaciones a la fecha, esto debido a correcciones de redacción, de datos específicos e incorporación de nuevas series de recomendaciones que contribuyen a esta.

Las fechas de las aprobaciones de estas versiones son las siguientes:

Versión dos, en octubre de 1997; versión tres, el 30 de septiembre de 1999; y la versión cuatro, el 17 de noviembre del 2000.

## Características y beneficios de H.323

Al igual que otros estándares de teleconferencias multimedia ITU, la implementación H.323 contempla el control de la llamada, gestión de la información y ancho de banda para una comunicación punto a punto y multipunto, dentro de la LAN, así como define interfaces entre la LAN y otras redes externas, como puede ser la RDSI. Permite conferencias multipunto a través de una variedad de métodos o configuraciones y además tecnologías de conferencia centralizadas o descentralizadas.

H.323 establece los estándares para la compresión y descompresión de audio y vídeo, asegurando que los equipos de distintos fabricantes se entiendan. Así, los usuarios no se tienen que preocupar de cómo el equipo receptor actúe, siempre y cuando cumpla este estándar. La gestión del ancho de banda disponible para evitar que la LAN se colapse con la comunicación de audio y vídeo, por ejemplo, limitando el número de conexiones simultáneas, también está contemplada en el estándar.

La norma H.323 hace uso de los procedimientos de señalización de los canales lógicos contenidos en la norma H.245 (Control), en los que el contenido de cada uno de los canales se define cuando se abre. Estos procedimientos se proporcionan para fijar las prestaciones del emisor y receptor, el establecimiento de la llamada, intercambio de información, terminación de la llamada y como se codifica y decodifica. Por ejemplo, cuando se origina una llamada telefónica sobre Internet, los dos terminales deben negociar cual de los dos ejerce el control, de manera tal que sólo uno de ellos origine los mensajes especiales de control. Una cuestión importante es, como se ha dicho, que se deben determinar las capacidades de los sistemas, de forma que no se permita la transmisión de datos si no pueden ser gestionados por el receptor.

## Descripción del sistema

### Arquitectura H.323

### Protocolo de Tiempo Real (RTP)

Provee un mecanismo para el transporte de datos en tiempo real ( tales como audio y video) a través de una LAN para intenta superar alguno de los problemas relacionados con audio y video, paquetes perdidos y secuencia de errores.

### Protocolo de Control de Tiempo Real (RTCP)

Es utilizado para proveer reportes estadísticos entre el envío y recepción en el protocolo RTP. Puede ser usado para indicar el estado de la red (congestionada o no) y reducir el incremento de paquetes perdidos ( ajuste automático de ancho de banda) .

Además permite sincronizar mas de un streams de información RTP que éste no puede hacer.

### Video H.323

La capacidad de video es optativo. Todos los terminales H.323 que proporcionan comunicaciones de video son capaces de codificar y decodificar video según H.261 QCIF. Opcionalmente, un terminal también es capaz de codificar y decodificar video según el estándar H.261 o H.263. Si un terminal soporta H.263 con CIF o mayor resolución, también soportará H.261 CIF. Todo terminal que soporte H.263 soportará H.263 QCIF.

H.261 es usado con canales de comunicación superiores a 64 Kbps. Codifica completamente la trama inicial, luego codifica sólo las diferencias entre la inicial y las subsecuentes tramas para una mínima transmisión de paquetes.

El estándar H.263 es una mejora del estándar H.261. Mejora la calidad de la imagen usando una técnica de estimación de movimiento de medio píxel y predicción de tramas.

Otros codec de video y otros formatos de imagen, también pueden ser usados vía H.245. Más de un canal de video puede ser transmitido y/ o recibido, mediante el canal de control H.245. Los terminales H.323 opcionalmente pueden enviar más de un canal de video al mismo tiempo, por ejemplo, enviar al orador y una segunda fuente de video. Los terminales H.323 opcionalmente pueden recibir más de un canal de video al mismo tiempo, por ejemplo, desplegar participantes múltiples en una conferencia multipunto.

#### Formatos de imagen

CIF : Common Intermediate Format. Imagen 352x288 (352 pixel / línea por 288 líneas por cuadro).

QCIF : Quarter CIF. Imagen 176x144.

### Audio H.323

Las señales de audio contienen sonidos comprimidos y digitalizados. Todos los terminales H.323 son capaces de codificar y decodificar según el estándar G.711, el cual transmite voz a 56 o 64 Kbps. Si se proporciona el estándar G.723.1, el codec de audio será capaz de codificar y decodificar a 5,3 [kbit]/ s y a 6,3 [kbit]/ s. El soporte a otros estándares es opcional ya que cada uno refleja calidad de voz, rata de bits y retardo de señal. (G.728(16 Kbps), G.729 (8Kbps)).

Los terminales H.323 pueden opcionalmente enviar más de un canal de audio al mismo tiempo, por ejemplo, interactuar en dos idiomas.

### Datos H.323

Provee uno o más canales de datos, opcional en conferencia. El canal de datos será unidireccional o bi-direccional dependiendo de los requisitos de la aplicación de los datos. Esto soporta colaboración en red, compartimiento de operaciones y aplicaciones de transferencias de archivos. Soporta datos a través de las capacidades T.120 en clientes y MCUs que controlan y mezclan  el canal de datos. T.120 provee interoperatibilidad punto a punto o multipunto de conferencias de datos en la aplicación, red y niveles de transporte.

### Estándares de comunicación

H.323 usa sólo un puerto bien conocido para la señalización de llamadas y setup mediante el estándar Q.931. Puertos o Sockets usados para señalización H.245 ( estándar complejo para negociar uso de canal y capacidad), audio, video o canales de datos son dinámicamente negociados entre puntos finales. Este uso de sockets dinámicos hace difícil implementar seguridad.

Utiliza comunicaciones seguras y no seguras. El transporte seguro es para el control de señales y datos, porque las señales deben ser recibidas en orden y no pueden ser perdidas. El transporte no seguro es usado para streams de audio y video, los cuales son sensibles al tiempo.

El estándar H.225 es una recomendación sobre el empaquetado y sincronización del flujo de datos para sistemas de videoconferencia.

### Seguridad H.323

Desde que las aplicaciones H.323 son dinámicamente alojadas en sockets para canales de audio, video y datos, firewall debe ser capaz de permitir tráfico H.323 a través de él con una base inteligente. El firewall debe tener un proxy H.323 o con un canal de control capaz de determinar cual socket dinámico esta en uso por la sesión H.323, y permitir el tráfico cuando el canal de control está activo.

### Tabla resumen

|  | H.323 |
| --- | --- |
| RED | LAN / Internet |
| VIDEO | H.261 H.263 |
| AUDIO | G.711 G.722(O) G.723(O) G.728(O) G.729(O) (O): OPCIONAL |
| DATOS | T.120 |
| MULTIPLEXACIÓN | H.225 |
| CONTROL | H.245 |
| INTERFACE DE COMUNICACIONES | TCP / IP |

## Componentes de H.323

### Zona de control

### Terminal

Son los clientes finales en la LAN, que proporcionan una comunicación bi-direccional en tiempo real. Todos los terminales deben soportar la comunicación de voz, mientras que la de vídeo y datos son opcionales. Además, deben soportar la norma H.245 que se emplea para la negociación del uso del canal y sus prestaciones; Q.931 para el establecimiento de la llamada y la señalización; RAS (Registration/ Admission/Status), un protocolo utilizado para la comunicación con el Gatekeeper y sólo si éste está presente en la red; soporte para RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol/Real-time Transport Control Protocol) que fija la secuencia de los paquetes de audio y vídeo. Opcionalmente los terminales pueden incorporar un codec para vídeo, conferencia de datos según T.120 y MCU (Multipoint Control Unit) . Otro protocolo del IETF, aunque no es parte del H.323, el RSVP (Resource Reservation Protocol) se emplea para solicitar la reserva de un determinado ancho de banda y otros recursos, a lo largo de toda la red, para una conferencia y obtener la confirmación sobre si es posible hacerla, algo esencial si se quiere mantener una videoconferencia sobre una LAN.

### Gateways

El Gateway es un elemento opcional en una conferencia H.323, que proporciona muchos servicios incluida la adaptación con otras normas del ITU. Son encontrados cuando el administrador de red necesita establecer enlace con terminales analógicos PSTN, con terminales remotos H.320 sobre ISDN, con terminales remotos H.324 sobre PSTN.

### Gatekeeper

El Gatekeeper realiza dos funciones de control de llamadas que preservan la integridad de la red corporativa de datos. La primera es la traslación de direcciones de los terminales de la LAN a las correspondientes IP. La segunda es la gestión del ancho de banda, fijando el número de conferencias que pueden estar dándose simultáneamente en la LAN y rechazando las nuevas peticiones por encima del nivel establecido, de manera tal que se garantice ancho de banda suficiente para las aplicaciones de datos sobre la LAN. El Gatekeeper proporciona todas las funciones anteriores para los terminales, Gateways y MCUs, que están registrados dentro de la denominada Zona de control H.323.

### Controlador Multipunto (MC)

Es una entidad LAN basada en H.323 que controla tres o más terminales participantes en una conferencia multipunto. Además puede controlar conferencias punto a punto. Provee capacidades de negociación con todos los terminales para establecer niveles comunes de comunicación. Puede controlar recursos de conferencias tales como video multicast. No puede mezclar o conmutar audio, video y datos. Puede estar localizado dentro de un gatekeeper, gateway, terminal o MCU. Sólo debe existir un MC por conferencia multipunto.

### Procesador Multipunto (MP)

Es una entidad basada en LAN H.323 que centraliza el procesamiento de streams de audio, video y/o datos en la conferencia multipunto. Mezcla, conmuta y realiza otras tareas de procesamiento para streams controlados por un MC. Puede procesar uno o muchos streams dependiendo del tipo de conferencias que esté soportando.

### Unidad de Control Multipunto (MCU)

La Unidad de Control Multipunto está diseñada para soportar la conferencia entre tres o más puntos, bajo el estándar H.323, llevando la negociación entre terminales para determinar las capacidades comunes para el proceso de audio y vídeo y controlar la multidifusión.

La comunicación bajo H.323 contempla las señales de audio y vídeo. La señal de audio se digitaliza y se comprime bajo uno de los algoritmos soportados, tales como el G.711 o G.723, y la señal de vídeo (opcional) se trata con la norma H.261 o H.263. Los datos (opcional) se manejan bajo el estándar T.120 que permite  compartir aplicaciones en conferencias punto a punto y multipunto.

# conclusión

Este informe es sólo un resumen del tema tratado y una recopilación de los aspectos mas relevantes que permiten tener una visión general de lo que es el estándar H.323. Considerando todo el material que existe al respecto es lógico que no se pueda tratar materias mas técnicas de algunos tópicos, sin embargo se adjunta al trabajo las referencias y un anexo que permitirán dar mayor información en este sentido.

# ReferEnciAS

Documentos DRAFT (www.packetizer.com/iptel/h323)

H.323 Versión 1, mayo 1996

H.323 Versión 2, octubre 1997

H.323 Versión 3, septiembre 1999

H.323 Versión 4, noviembre 2000

www.itu.int/itu-t