REQUERIMIENTOS SOFTWARE

DETECTOR DE PRESENCIA

Prefacio

|  | Este documento describe los requerimientos de software del Detector de Presencia, cuyo objetivo principal es detectar la presencia de una persona u objeto en un determinado lugar. |
| --- | --- |
| Alcance | Este documento de requerimientos de software es la base del desarrollo de software del proyecto. Describe los siguientes tópicos: requerimientos de software, requerimientos de calidad, requerimientos de ambiente, restricciones y arquitectura básica del software. Este documento no describe el diseño detallado ni la implementación de los requerimientos. |

Historia del Documento

| Fecha | Versión | Comentarios | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Septiembre 2003 | 0.1 | Versión inicial | V. Grimblatt |

Tabla de Contenidos

1	INTRODUCCION	1

1.1	Entorno	1

1.2	Estándares	1

1.3	Documentación	1

2	Requerimientos Software	2

2.1	Requerimientos Funcionales	2

2.2	Requerimientos de Testing	2

2.3	Matriz Requerimientos Funcionales vs. Requerimientos de Testing	2

3	Requerimientos de Calidad	4

4	Requerimientos de Ambiente	5

4.1	Requerimientos de Ambiente de Desarrollo	5

4.1.1	Hardware de Desarrollo	5

4.1.2	Desarrollo de Software	5

4.2	Requerimientos de Ambiente de Testing	5

4.2.1	Hardware de Testing	5

4.2.2	Software de Testing	5

5	Restricciones	6

5.1	Restricciones Hardware	6

5.2	Restricciones Software	6

5.3	Restricciones de Interfaz	6

6	Arquitectura del Software	7

6.1	Modelo Arquitectónico	7

6.2	Matriz Requerimientos Funcionales vs. Componentes de la Arquitectura	7

7	Requerimientos de Desarrollo	8

7.1	Requerimientos Participación Cliente	8

7.2	Requerimientos de Comunicación	8

7.3	Requerimientos de Infraestructura	8

8	Requerimientos Post Desarrollo	9

8.1	Requerimientos de Entrenamiento	9

8.2	Requerimientos de Mantención	9

Glosario (Definiciones y Siglas)	11

# INTRODUCCION

## Entorno

La detección de presencia de personas u objetos es sumamente importante en el control industrial y en los sistemas de alarma. El sistema descrito en este documento podrá ser utilizado en diferentes aplicaciones que requieran la detección de personas u objetos.

## Estándares

El software será desarrollado de acuerdo al estándar de software de la empresa, el que es conocido por todos los empleados.

# Requerimientos Software

## Requerimientos Funcionales

| FSR1 | Detectar presencia de personas u objetos |
| --- | --- |
| FSR2 | Indicar detección a través del encendido de una luz |
| FSR3 | La luz debe permanecer encendida hasta que el usuario indique que se debe apagar |

## Requerimientos de Testing

| ST1 | Utilización de objetos de diversos tamaños |
| --- | --- |
| ST2 | Utilización de personas de diversos tamaños y contexturas |
| ST3 | Apagado de luz |

## Matriz Requerimientos Funcionales vs. Requerimientos de Testing

|  | Requerimientos testing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento funcional | ST1 | ST2 | ST3 |
| FSR1 | X | X |  |
| FSR2 | X | X |  |
| FSR3 |  |  | X |

# Requerimientos de Calidad

Escala	dimensión de la medición

Prueba	como se realizará la medición

Peor Caso	El peor valor aceptable (bajo este valor se considera falla)

Plan	valor planificado

Autoridad	quien valida el requerimiento]

## Facilidad de Uso

El sistema debe ser de fácil uso

| Escala | Cantidad de horas en aprender a usarlo |
| --- | --- |
| Prueba | Se medirá el aprendizaje de 10 personas y se hará un promedio |
| Peor caso | 3 horas |
| Plan | 1 hora |
| Autoridad | Cliente |

# Requerimientos de Ambiente

## Requerimientos de Ambiente de Desarrollo

### Hardware de Desarrollo

El proyecto se desarrollará en una plataforma Nitron fabricada por la empresa Motorola en combinación con una plataformas PC 1 GHz con 128 Mbyte de RAM. La conexión entre el PC y la plataforma de desarrollo se hará a través la puerta serial del PC.

### Desarrollo de Software

El software será escrito en C usando las herramientas CodeWarrior para 8 bits (versión 2.0) de la empresa Motorola (Metrowerks)

## Requerimientos de Ambiente de Testing

### Hardware de Testing

Se probará el software en la plataforma de desarrollo Nitron

### Software de Testing

Se utilizará CodeWarrior para descargar el ejecutable en la plataforma de desarrollo.

# Restricciones

## Restricciones Hardware

Se debe utilizar un microcontrolador Nitron de 8 pines con 4 KBytes de memoria flash.

# Arquitectura del Software

## Modelo Arquitectónico

| C1 | Aplicación: Este bloque ejecuta la aplicación independiente del hardware del sistema |
| --- | --- |
| C2 | Acceso a registros: Rutinas que permiten acceder a los registros del microcontrolador |
| C3 | Rutinas de interrupción: Rutinas de servicio de interrupciones |
| C4 | UART: Interfaz serial con el sensor |

## Matriz Requerimientos Funcionales vs. Componentes de la Arquitectura

|  | Componente de la arquitectura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento funcional | C1 | C2 | C3 | C4 |
| SFR1 | X | X | X | X |
| SFR2 | X | X |  |  |
| SFR3 | X | X | X |  |

# Requerimientos de Desarrollo

## Requerimientos Participación Cliente

El cliente deberá aceptar los documentos de requerimientos del sistema y participar en las pruebas de aceptación.

# Requerimientos Post Desarrollo

## Requerimientos de Mantención

En caso de problemas con el sistema, el cliente deberá contactar la empresa al número 800 que se proveerá junto con la entrega del sistema

# Glosario (Definiciones y Siglas)

Nitron: Controlador de 8 bits de Motorola